插座产品质量平顶山市监督抽查实施细则

本细则适用于平顶山市市场监督管理局组织的插座产品质量监督抽查。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定规则等。

1抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

每批次产品抽样数量见表1。

表1 抽样数量

| 序号 | 产品种类 | 抽样数量 （只） | 检验样品数量 （只） | 备用样品数量 （只） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 插座 | 7 | 4 | 3 |

2检验依据

表2 插座产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 防触电保护 | GB/T 2099.1-2021 |
| 2 | 防潮 | GB/T 2099.1-2021 |
| 3 | 绝缘电阻和电气强度 | GB/T 2099.1-2021 |
| 4 | 机械强度 | GB/T 2099.1-2021 |
| 5 | 绝缘材料的耐非正常热与耐燃 | GB/T 2099.1-2021 |
| 6 | 耐热 | GB/T 2099.1-2021 |
| 备注：检验项目做产品对应的产品标准项目。 |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3判定规则

3.1依据标准

GB/T 2099.1-2021 家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

小型家用电器（电热毯、电水壶、电暖器）产品

质量平顶山市监督抽查实施细则

本细则适用于平顶山市市场监督管理局组织的小型家用电器（电热毯、电水壶、电暖器）产品质量监督抽查。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定规则等。

1抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

每批次产品抽样数量见表1。

表1 抽样数量

| 序号 | 产品种类 |  | 抽样数量 | 检验样品数量 | 备用样品数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型家用电器（电热毯、电水壶、电暖器） | 电热毯 | 3床 | 2床 | 1床 |
| 2 |  | 电水壶、电暖器 | 2台 | 1台 | 1台 |

2检验依据

表2 小型家用电器（电热毯、电水壶

、电暖器）产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 执行 标准 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标志和说明 | GB4706.1-2005、GB4706.19-2008、GB 4706.8-2008、GB 4706.23-2007等 | GB 4706.1-2005及产品明示标准的第7.1章 |
| 2 | 对触及带电部件的 防护 |  | GB 4706.1-2005第8章及产品明示标准 |
| 3 | 输入功率和电流 |  | GB 4706.1-2005第10章及产品明示标准 |
| 4 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 |  | GB 4706.1-2005第13章及产品明示标准 |
| 5 | 稳定性和机械危险 |  | GB 4706.1-2005第20章及产品明示标准 |
| 6 | 机械强度 |  | GB 4706.1-2005第21章及产品明示标准 |
| 7 | 内部布线 |  | GB 4706.1-2005第23章及产品明示标准 |
| 8 | 电源连接和外部软线 |  | GB 4706.1-2005第25章及产品明示标准 |
| 9 | 接地措施 |  | GB 4706.1-2005第27章及产品明示标准 |
| 备注：1.检验项目根据产品对应的标准要求进行试验。2.电热毯产品的机械强度项目只进行动负载试验。 |  |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3判定规则

3.1依据标准

GB 4706.1-2005  家用和类似用途电器的安全  第1部分：通用要求

GB 4706.8-2008  家用和类似用途电器的安全 电热毯、电热垫及类似柔性发热器具的特殊要求

GB 4706.19-2008  家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求

GB 4706.23-2007  家用和类似用途电器的安全 第2部分:室内加热器的特殊要求

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。