平顶山市2023年食品用塑料编织袋产品质量监督抽查实施细则

本细则适用平顶山市市场监督管理局组织的食品用塑料编织袋产品质量监督抽查。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则等。

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

从3包中抽取，每包中抽取20个，其中检验样品30个，备用样品30个。

注：在满足检验的条件下，产品抽样数量可根据样品的实际大小做适当调整。

2 检验依据

表1  食品用塑料编织袋

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸负荷(经向、纬向、缝底向) | GB/T 8946-2013 |
| 2 | 剥离力(经向、纬向) | GB/T 8808-1988 |
| 3 | 耐热性能 | GB/T 8946-2013 |
| 4 | 耐跌落性 | GB/T 8946-2013 |
| 5 | 感官 | GB 4806.7-2016 |
| 6 | 浸泡液 | GB 4806.7-2016 |
| 7 | 总迁移量 | GB 31604.8-2021 |
| 8 | 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2-2016 |
| 9 | 重金属（以Pb计） | GB 31604.9-2016 |
| 10 | 脱色试验 | GB 31604.7-2016 |
| 11 | 单体及其他起始物 | GB 4806.6-2016 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 8946-2013塑料编织袋通用技术条件

GB 4806.6-2016 食品安全国家标准 食品接触用塑料树脂

GB 4806.7-2016 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品

相关的法律法规、部门规章和规范，现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。