卫生陶瓷产品质量平顶山市监督抽查实施细则

（2023年版）

本细则适用于平顶山市市场监督管理局组织的卫生陶瓷产品质量监督抽查。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则等。

1 抽样方法

以随机抽样方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

表1 样品抽取数量

| 序号 | 产品种类 | 抽样数量(件) | 检验样品数量(件) | 备用样品数量(件) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 陶瓷坐便器 | 3 | 2 | 1 |
| 备注： 1.陶瓷坐便器产品，每件样品均应配备冲水装置；从两件检验样品中的任一件取出冲水装置用于检验。 |  |  |  |  |

2 检验依据

表2 陶瓷坐便器产品

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
|  | 吸水率 | GB/T 6952-2015 |
|  | 水封深度 | GB/T 6952-2015 |
|  | 水封表面积 | GB/T 6952-2015 |
|  | 便器用水量 | GB/T 6952-2015 |
|  | 洗净功能 | GB/T 6952-2015 |
|  | 排放功能 | GB/T 6952-2015 |
|  | 污水置换功能 | GB/T 6952-2015 |
|  | 水封回复功能 | GB/T 6952-2015 |
|  | 便器配套要求(冲水装置) | GB/T 6952-2015 |
|  | 排水管道输送特性 | GB/T 6952-2015 |
|  | 水效等级 | GB 25502-2017 |
|  | 水效限定值 | GB 25502-2017 |
|  | 坐便器冲洗噪声 | GB/T 6952-2015 GB/T 3768-2017 |
| 配套冲水装置为重力式冲水装置的陶瓷坐便器增加以下检验项目 |  |  |
|  | 驱动方式 | GB/T 26730-2011 |
|  | 进水阀密封性 | GB/T 26730-2011 |
|  | 进水阀耐压性 | GB/T 26730-2011 |
|  | 进水阀CL线标记 | GB/T 26730-2011 |
|  | 防虹吸功能 | GB/T 26730-2011 |
|  | 水箱安全水位 | GB/T 26730-2011 |
|  | 排水阀自闭密封性 | GB/T 26730-2011 |
| 备注： - 被抽查产品用水量、水效等级，按产品水效标识明示指判定。 |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 6952-2015  卫生陶瓷

GB/T 26730-2011  卫生洁具 便器用重力式冲水装置及洁具机架

GB 25502-2017  坐便器水效限定值及水效等级

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。