平顶山市2023年食品用纸包装产品质量监督抽查实施细则

本细则适用河南省市场监督管理局组织的食品接触用纸包装、纸容器产品质量监督抽查。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则等。

1 抽样方法

以随机抽样方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

表1 样品抽取数量

| 序号 | 产品种类 | 抽样数量（张/只/支） | 检验样品数量（张/只/支） | 备用样品数量（张/只/支） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纸杯 | 100 | 50 | 50 |
| 2 | 纸碗 | 100 | 50 | 50 |
| 13 | 食品用纸包装 | 100 | 50 | 50 |
|  |  | 每批次产品抽取100张（片、只），其中50张（片、只）作为检验样品，50张（片、只）作为备用样品。若产品最小销售包装为密封包装且每包数量不是50张（片、只），为避免抽样时破坏原包装，可适当调整抽样数量，保证检样不少于50张（片、只），备样不少于50张（片、只）。每批次产品抽查样品总质量应不少于300g，其中检样、备样按比例1:1抽取。 |  |  |

2 检验依据

表2 食品用纸包装

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.8-2016 GB 4806.8-2022 |
| 2 | 荧光性物质 | GB 31604.47-2016 |
| 3 | 1,3-二氯-2-丙醇 | GB 4806.8—2022 |
| 4 | 3-氯-1,2-丙二醇 | GB 4806.8—2022 |
| 5 | 渗漏性能 | GB/T 27591-2011 GB/T 27590-2016 GB/T 27590-2022 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 27591-2011 纸碗

GB/T 27590-2011 纸杯（含第1号修改单）

GB/T 27590-2022 纸杯

GB 4806.8-2022 食品安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。