2026年平顶山市婴幼儿及儿童纺织产品

产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽样数量见表1。

表1 抽样数量

| 序号 | 产品名称 | 抽样数量 | 检样数量 | 备样数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 婴幼儿及儿童纺织产品 | 3件 | 2件 | 1件 |

2 检验依据

表2 婴幼儿及儿童纺织产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
|  | 甲醛含量 | GB/T2912.1-2009 |
|  | pH值 | GB/T7573-2009 GB/T7573-2025 |
|  | 可分解致癌芳香胺染料 | GB/T17592-2024GB/T23344-2009 |
|  | 耐水色牢度 | GB/T5713-2013 |
|  | 耐酸汗渍色牢度 | GB/T3922-2013 |
|  | 耐碱汗渍色牢度 | GB/T3922-2013 |
|  | 耐干摩擦色牢度 | GB/T3920-2008 GB/T3920-2024 |
|  | 耐湿摩擦色牢度 | GB/T3920-2008 GB/T3920-2024 |
|  | 耐唾液色牢度 | GB/T18886-2019 |
|  | 纤维含量 | GB/T2910.1-2009GB/T2910.2-2009GB/T2910.3-2009GB/T2910.4-2022GB/T2910.5-2009GB/T2910.6-2009GB/T2910.7-2009 GB/T2910.7-2025GB/T2910.8-2009GB/T2910.9-2009GB/T2910.10-2009GB/T2910.11-2009 GB/T2910.11-2024GB/T2910.12-2023GB/T2910.13-2009GB/T2910.14-2009GB/T2910.15-2009GB/T2910.16-2009GB/T2910.17-2009GB/T2910.18-2009GB/T2910.19-2009GB/T2910.20-2009GB/T2910.21-2009GB/T2910.22-2009GB/T2910.23-2009GB/T2910.24-2009 |
|  | 重金属 | GB/T30157-2013 |
|  | 附件抗拉强力 | GB31701-2015 |
|  | 绳带要求 | GB31701-2015 |
|  | 附件锐利性 | GB/T31702-2015 |
|  | 绒子含量 | GB/T14272-2021 |
|  | 异味 | GB18401-2010 |
|  | 金属针 | GB31701-2015 |
|  | 耐久性标签缝制位置 | GB31701-2015 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范

GB31701-2015 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范

GB/T14272-2021 羽绒服装

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。