2026年平顶山市建筑防水卷材产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽样数量见表1。

表1 抽样数量

| 序号 | 产品名称 | 抽样数量（m） | 检样数量（m） | 备样数量（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 预铺防水卷材 | 6 | 3 | 3 |
| 2 | 弹性体/塑性体改性沥青防水卷材 | 5 | 2.5 | 2.5 |
| 3 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 6 | 3 | 3 |
| 4 | 聚氯乙烯防水卷材 | 4 | 2 | 2 |
| 5 | 高分子防水卷材料片材 | 6 | 3 | 3 |
| 6 | 热塑性聚烯烃TPO防水卷材 | 4 | 2 | 2 |

2 检验依据

表2 预铺防水卷材检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 拉伸性能 | 拉力 | GB/T23457-2025 |
|  |  | 拉伸强度 |  |
|  |  | 膜断裂伸长率 |  |
|  |  | 最大拉力时伸长率 |  |
|  |  | 拉伸时现象 |  |
|  | 耐热性 |  | GB/T23457-2025 |
|  | 热空气老化 | 拉力保持率 | GB/T23457-2025 |
|  |  | 伸长率保持率 |  |
|  | 尺寸变化率 |  | GB/T23457-2025 |

表3 弹性体/塑性体改性沥青防水卷材检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 耐热性 |  | GB/T328.11-2007 |
|  | 拉力 |  | GB/T18242-2025 |
|  | 延伸率 |  | GB/T18242-2025 |
|  | 热老化 | 拉力保持率 | GB/T18242-2025 |
|  |  | 延伸率保持率 |  |
|  |  | 低温柔性 |  |
|  |  | 尺寸变化率 |  |
|  |  | 质量损失 |  |
|  | 渗油性 |  | GB/T18242-2025 |
|  | 接缝剥离强度 |  | GB/T18242-2025 |

表4 自粘聚合物改性沥青防水卷材检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 拉伸性能 | 拉力 | GB/T328.9-2007 GB/T328.8-2007 |
|  |  | 最大拉力时延伸率 |  |
|  |  | 沥青断裂延伸率 |  |
|  |  | 拉伸时现象 |  |
|  | 耐热性 |  | GB/T328.11-2007 |
|  | 剥离强度 |  | GB23441-2009 |
|  | 渗油性 |  | GB23441-2009 |
|  | 持粘性 |  | GB23441-2009 |
|  | 热老化 | 拉力保持率 | GB23441-2009 |
|  |  | 最大拉力时延伸率 |  |
|  | 热稳定性 |  | GB23441-2009 |
|  | 自粘沥青再剥离强度 |  | GB23441-2009 |

表5 聚氯乙烯防水卷材检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
|  | 热处理尺寸变化率 | GB/T328.13-2007 |
|  | 直角撕裂强度 | GB12952-2011 |
|  | 梯形撕裂强度 | GB12952-2011 |
|  | 吸水率 | GB12952-2011 |
|  | 接缝剥离强度 | GB12952-2011 |

表6 高分子防水卷材料片材检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
|  | 拉伸强度 | GB/T18173.1-2012 |
|  | 拉断伸长率 | GB/T18173.1-2012 |
|  | 撕裂强度 | GB/T18173.1-2012 |
|  | 加热伸缩量 | GB/T18173.1-2012 |
|  | 耐碱性 | GB/T18173.1-2012 |

表7 热塑性聚烯烃TPO防水卷材检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 中间胎基上面树脂层厚度 |  | GB/T328.5-2007 |
|  | 拉伸性能 | 最大拉力 | GB/T328.9-2007 |
|  |  | 拉伸强度 |  |
|  |  | 最大拉力时伸长率 |  |
|  |  | 断裂伸长率 |  |
|  | 热处理尺寸变化率 |  | GB/T328.13-2007 |
|  | 直角撕裂强度 |  | GB/T529-2008 |
|  | 梯形撕裂强度 |  | GB/T328.19-2007 |
|  | 吸水率 |  | GB27789-2011 |
|  | 接缝剥离强度 |  | GB/T328.21-2007 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T23457-2025 预铺防水卷材

GB/T18242-2025 弹性体/塑性体改性沥青防水卷材

GB23441-2009 自粘聚合物改性沥青防水卷材

GB12952-2011 聚氯乙烯防水卷材

GB/T18173.1-2012 高分子防水卷材料第1部分：片材

GB27789-2011 热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。